.CH 1 基本概論

- Hardware 5大單元(John von Neumann) – input、output、memory、ALU、control (von neumann)

- Machine Instruction完成週期 – Instruction Fetch、Decode、Execution、Memory/Fetch Operands、Write Result/Write Back

- Pipeline - 第一條指令總clock cycle數 + (n-1)*max(指令週期中各週期所須之clock數)

- Bus匯流排 – Data Bus、Address Bus、Control Bus Von neumann bottleneck(馮紐曼瓶頸)

- Store Hierachy 儲存層次架構 – Reigister、cache、memory(volatile)；Flash Memory、SSD、Hard Disk、CD-ROM、Blue-Ray、Tape(Non-volatile)

- Register 暫存器 – IR、PC、MAR(address)、MDR(data)/MBR(buffer)、Accmulator、Base&Limit register

- Instruction Cycle and Register 指令週期與暫存器

- Cache – p * (cache time + 記憶體存取time) + (1 – p) * (cache time + (n + 1)記憶體存取time)[N為幾層]、write through、write back

- Caching概念 – 先存慢再存快

- Memory – Bootstrap Loader、RAM : DRAM(電容、電晶體)、SRAM(Flip-Flop)；ROM : PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM

- CPU介紹 – Control Unit + ALU + Register + Cache

- CPU指令集架構 – RISC(精簡，complex instruction set computer)、CISC(複雜，reduced instruction set computer )

- CPU衡量速度 – CPI(Cycle Per Instruction)、MIPS(Million Instructions Per Second)、MFLOPS、Clock Rate

- 計量單位 : 儲存 – KB、MB、GB、TB、PB(250,1015)、EB、ZB、YB

- 計量單位 : 時間 – ms、us、ns、ps

- 定址模式(Addressing Mode) – 直接(Immediate)、間接(Direct)放記憶體位置；絕對(Relative)、相對(Indirect)放數值、Offset

- 電腦世代劃分 – 真空管、電晶體、IC(積體電路)、VLSI、AI

- 摩爾定律 – 每18個月，電晶體增加倍

- 費林分類法(Flynn's Taxonomy) – SISD(個人電腦)、MISD(無)、SIMD(超級電腦、顯卡)、MIMD(分散式計算)

- 系統架構 – System Software(OS、Text Editor、Linking Loader、Compiler)、Appliaction Software

- Hardware 5大單元(John von Neumann) – 內儲程式概念(Stored – program Concept)

- Consequential execution(依序執行)

- 架構圖

  - Input Unit : 接收users所輸入之資料、程式、指令之硬體  鍵盤、滑鼠、掃描器、Disk、touch screen

  - output Unit : 負責輸出運算所需之結果、程式等之設備 螢幕、印表機、touch screen、VR頭盔

  - Memory Unit : 通常泛指RAM、ROM，也可包含Cache、Registers

  - A.L.U(Arithmetic & Logic Operation Unit) : 算術及邏輯運算單元、指令被執行/運算之單元

  - Control Unit(C.U) : 控制單元，負責指揮、協調、控制各單元之運算，以完成機械指令，對指令Decode

- Machine Instruction完成週期

- Instruction fetch : 依據PC (Program Counter)之值至memory， 抓取對應指令，PC存下一條指令位置

- Decode : Control Unit解譯指令之op-code；若op-code有n bits，則cpu最多提供2^n個指令；反之n個指令，op-code為log(n)200條指令，log(200) = 7.xxx 無條件進位 = 8

- Execution : 通知ALU做對應運算

- Fetch Operand (optional mem access) : 從register或 memory抓取operand

- Write result to Memory (optional mem access) : 寫回暫存器或沒有要寫或更改PC值或寫回Memory

- 其他版本 : IF -> DE -> EXE -> WB or IF -> DE -> EXE

- Pipeline

- 將不同指令的不同周期重疊執行

- N個指令 : 第一條指令總clock cycle數 + (n-1)*max(指令週期中各週期所須之clock數)

- Ex. 3條指令(IF -> ID -> EX -> MEM ->WB)5 +(3-1)*1 = 7 最長指令cycle為1

- Bus 匯流排

- 連接硬體間的排線

- 主要分為三種

  - Data Bus(資料匯流排) : 傳輸指令或資料，雙向；資料匯流排線有幾位元，就可以決定電腦是幾位元的電腦，例如64位元電腦指的是電腦的資料匯流排寬度為64位元

  - Address Bus(位址匯流排) : 傳輸memory address，只送往memory，單向；位址匯流排線路的數目取決於記憶體位址空間，如果記憶體有2N個Memory space(0~2N-1)(Byte為最小單位)，位址匯流排必須有N條線路

  - Control Bus(控制匯流排) : 傳送從control uint 發出的 control signal，用來傳送控制信號的線路，負責傳送CPU執行指令時所發出的訊號，由於信號僅由CPU發出，所以是單向輸出的排線

- 例 : 一記憶體大小為256MB，共16條資料線，位址線幾條?

16bits = 2bytes，一個記憶體位置最小單位為2byte，256MB/2 = 128MB = 227，27條

- Von neumann bottleneck(馮紐曼瓶頸) : 系統速度受限於bus傳輸效能

- Store Hierarchy 儲存層次架構

- 暫存器(Register)

- 於cpu內，用於暫存指令、運算元、中間值、結果值

- 常見Register

- 指令週期與暫存器

- Cache / Cache Memory 快取記憶體

- 目的 : 改善memory存取速度慢，cpu需花時間等待

- 作法 : 將經常被存取之資料置入cache中，先到Cache找，有就拿，沒有就到memory拿且可能須更新cache內容

- 有效時間計算 : 沒hit則須記憶體存取時間加上原本cache時間

- Cache內容何時寫回memory : 寫回cache但未寫回memory 資料不一致

- Write through(即刻寫回) : 寫回cache時，也寫回memory

- 優 : 保證一致

- 缺 : 耗時，若短時間內對某記憶體位址更新頻繁(for loop)，此作法多餘，喪失cache用意；memory寫入頻繁時，喪失cache優勢

- Write back(稍後寫回)(居多) : 當cache內容要被replace之前，或I/O之前才寫回

- Caching

- 一種機制或觀念 : 在存取速度慢之前，先到速度快的存取，若沒有命中則到速度慢的存取

- 例子

- Memory

| RAM | ROM |
| --- | --- |
| Random Access Memory | Read Only Memory |
| 可隨意存取(write)取(read)Data | 唯讀Memory，不能寫 |
| Volatile : 沒電就不能存資料 | Non- Volatile : 沒電還能存資料 |
| 容量較大 | 容量較小 |
| 存取速度快 | 存取速度慢 |
| 分成DRAM、SRAM用以暫存輸入資料、Program output input result之用 | 分成PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM，通常存放BIOS、Bootstrap Loader |

BIOS : Basic Input/Output System  完成硬體檢測和資源分配，將硬碟MBR中的Boot Loader讀到系統的RAM中，然後將控制權交給OS Boot Loader

Bootstrap Loader : 主要執行任務就是將核心映像從硬碟上讀到RAM中，然後跳轉到核心的入口點去執行，也即開始啟動作業系統

| DRAM | SRAM |
| --- | --- |
| Dynamic RAM | Static RAM |
| 電容、電晶體 | Flip-Flop(正反器) |
| 由於電容會放電，每隔一段時間必須重複充電(更新)，因此比較耗時 | Non- Volatile : 沒電還能存資料 |
| 容量較大 | 容量較小 |
| 電容會放電，每隔一段時間必須重複充電(更新)，因此比較耗時 | 正反器不會放電，不須重複充電(更新)，因此比較省時 |
| 較便宜 | 較貴 |
| 存取速度較慢 | 存取速度較快 |
| DDR4 | Cache Memory |

[補充]

Flash ROM(Flash Read-Only Memory, 快閃型唯讀記憶體) : 主要用以替代EEPROM，作為系統程式儲存及記錄。著重在指令的快速讀取及對系統的開機管理，多用於PC Card記憶卡、主機板和Smart Card；三大主流架構NOR、NAND、EE-NOR

- CPU介紹

- Central Processing Unit

- 理論上組成 : control unit + ALU + memory

- 實際上組成 : control unit + ALU + registers + 內建cache

- 並未包含memory(ram、rom)

- Cache memory 可分多層，level 1最快以此類推

- CPU設計之兩大策略 : RISC()、CISC

- CPU速度衡量

- CPI (Cycle per instruction) : 每條指令之平均時間週期

- MIPS(Million instruction per second) : 每秒可執行多少百萬(10^6)條指令(million instructions per second)

- Cpu速度5 MIPS，則一條指令花幾秒 => 15*10^6秒 (一秒 5*10^6條指令)

公式 : 1MIPS速度*10^6

- 平均一條花 510^8 秒，則CPU幾n MIPS => 510^8 = 12*10^7 = 120*10^6 => MIPS 速度為 20

- MFLOPS (Floating-point operations per second) 每秒浮點運算次數

- Clock與CPI (指令平均周期數) (Cycle per instruction)

- Clock cycle : 震盪一次的時間 = 1frequency , ex. 100MHz => 1100*10^6 = 110^8

- 時脈速度(頻率)(clock rate) : CPU每秒執行的cycle數 , ex. 100MHz => 每秒100*10^6個clock cycle

- CPU Time : 執行一個process全部所需的Clock Cycle所需的時間

= CPU Clock Cycle * Clock Cycle Time = Clock Cycle TimeClock Rate

s

- 計量單位 – 儲存

- memory, disk之容量常用二進位表示，1KiB = 1,024Byte，kilo binary byte

- 位元 (Bit) : 一個位元 (bit) 可以包含 「0」、「1」 這兩個數值，是計算機的最基本資料單位

- 位元組 (Byte) :又稱字節，為 8 = 2^3 個位元，為大部分計算機架構 (architecture) 中的定址單位 (Byte addressing)，記憶體機構的最小尋址單位為1個位元組，無法單獨存取1 bit的資訊或者任意小於1位元組的資訊

- 字組 (word) : 又稱字元組，設計處理器 (CPU) 時，處理資料的自然單位，由一或多個位元組 (byte) 所組成

- 假設記憶體大小為16 bytes = 2^4 bytes，一個word為1 byte，則位置空間為0000~1111(0~15)，因此,MAR需要4bits來表示，MAR位址線有4條

- 32條address bus(MAR 32 bits) -> 2^32  * 記憶體一個位置(2^3 bits)(1 byte) = 4GByetes

- 計量單位 – 時間

- Cpu 速度 = 10 MIPS，一條指令多少ns ?

- 110*10^6 秒 = 10-7秒 = 0.1 us = 100 ns

- 定址模式 (Addressing Mode)

- 直接定址(direct address)

- 指令的運算元欄內的值表示資料存放於記憶體的實際位址 (有效位址，Effective Address)，故需要做一次的記憶體讀取，以取得所需之資料

- 優 : operand值域放在記憶體，較不受限制

- 缺 : 與立即定址相比，需存取memory一次，速度較慢；程式執行起始位址改變，運算元欄需relocation (linking loader負責修正)

- 間接定址模式(indirect address)

- 指令的運算元欄內的值為存放operand所在地址之值的位址

- 優 : 適合跳躍擷取

- 缺 : 需兩次存取得operand值，程式執行起始位址改變，運算元欄需reloaction(linking loader負責修正)

- 立即(絕對)定址(Immediate；absolute operand)

- Operand欄位為欲運算之值

- 優 : 速度最快，不須額外memory access，不須relocation

- 缺 : 值域受限

- 相對定址模式(relative address)

- Operand放Operand的偏移量(offset)，不論從何執行，偏移量都一樣

- 優 : 不須做relocation

- 缺 : 抓operand值須先做加法，速度稍慢，offset不可太大，萬一 超過會採直接定址

- 比較

- 範例

- 電腦世代劃分

- 摩爾定律

- 費林分類法（Flynn's Taxonomy）

- S : single；M : mutiple；I : instruction stream；D : data stream

- Software system 架構

- System software :

  - Operating System : 電腦資源分配，提供user易用介面及應用程式一直行之環境，確保安全 Windows、MS-DOS、Mac OS、Linux

  - System Software : 協助programmer 開發之工具

- Text Editor : assembler(組譯器)組語，Compiler(編譯器)C++、C，Interpreter(直譯器)python、Java

- Linking Loader : 重定位修正、library參考、外部符號參考修正

- Debugger

- Application Software(解決特定問題之應用軟體)

  - 自行開發

  - Package 套裝軟體