CH 5 數碼、文數字碼、錯誤偵測與更正碼

- BCD碼 – 4bit表示0~9，1010之後不使用(6個)

- BCD碼變形(Excess – 3 code) – BCD+ 3 : 0010~1100(0000~0010 & 1101~1111 : 6個不用)

- 8、4、-2、-1碼 – 4bit

- Gray Code 格雷碼 – 最右邊補0，做XOR

- ASCII - 1 parity check bit + 7 bits 表英文數字 = 8 bits；數字(48) < 大寫字母(65) < 小寫字母(97)

- Extended BCDIC(EBCDIC) – 8 bits；小寫 < 大寫 < 數字

- Unicode – 2 bytes (16bits)；前128與ACSII相同

- Big5 code

- Parity Check – 只偵測錯誤；even parity : 偶數個1；odd parity : 奇數個1；將各bit XOR即可

- CRC – 只偵測錯誤；Mx % Gx = check sum； 送 Mx – (XOR) checksum；收除Gx = 0(無問題)，反之

- Hamming Code – 1個bit出錯可知道，2個無法；出現在2的次方位置

- Hamming Distance – min{ 一組漢明距離；n個error，H.D需 ≥ n + 1(偵測)；n個error，H.D需 ≥ 2n + 1(更正)

- 數碼

  - BCD碼

| Decimal | BCD Code | Decimal | BCD Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 5 | 0101 |
| 1 | 0001 | 6 | 0110 |
| 2 | 0010 | 7 | 0111 |
| 3 | 0101 | 8 | 1000 |
| 4 | 0100 | 9 | 1001 |

  - 加三碼(Excess – 3)code

  - 8、4、-2、-1碼

  - Gray code 格雷碼

- 文數字碼

  - ASCII Code

    - 1 parity check bit + 7 bits 表英文數字 = 8 bits = 1 Byte

基準值(小  大) :

      - 0  48 (10進位)

      - A  65 (10進位)

      - a  97 (10進位)

    - 數字(48) < 大寫字母(65) < 小寫字母(97)

  - EBCDIC code

  - Unicode(Universal Code)萬國碼

  - 中文內碼(Big – 5 code)

- 錯誤碼偵測

  - Parity check(bit是1個數)

      - 偶同位元(Even parity) : 如果一組給定資料位中1的個數是奇數，補一個bit為1，使得總的1的個數是偶數

      - 奇同位元(Odd parity) : 如果給定一組資料位中1的個數是奇數，補一個bit為0，使得總的1的個數是奇數

  - CRC循環冗餘校驗(Cyclic redundancy check)

    - 送出減完chekcsum的m(x)，再用g(x)除

- 錯誤碼更正

  - 漢明碼(Hamming Code)

  - 漢明距離Hamming Distance